ПАМЯТКА

при  пожаре

Пожар является стрессовым фактором, предполагающим незамедлительные действия по вызову пожарной охраны, эвакуации людей, спасанию материальных ценностей и первичному тушению пожара.

Исходя из сложившейся на пожаре обстановки, необходимо:

1. При первых признаках пожара (запах гари, отблески пламени, дым и т.п.) изолировать горящее помещение от других помещений (закрыть все окна и двери) и немедленно сообщить о случившемся по телефону «01».

Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания на расстояние подачи огнетушащих веществ.

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны, кошмы (плотная грубошерстная ткань), ящики с песком, бочки с водой. В качестве подручных средств допускается применять различные емкости с водой.

Категорически запрещается тушить электрооборудование под напряжением водными, пенными огнетушителями (ОХП, ОХВП и др.) и водой.

2. Немедленно покинуть горящее помещение, отключив электричество и газ. Взять с собой ценные вещи и документы.

Входную дверь в горящую квартиру необходимо плотно прикрыть, но не закрывать на замок.

3. Оповестить соседей о пожаре. Помочь престарелым и инвалидам покинуть опасную зону.

Передвигаться в задымленной зоне необходимо пригнувшись. В припольном пространстве задымление и температура меньше.

4. При невозможности эвакуации принять меры, чтобы о вас знали: выйти на балкон или открыть окно и голосом взывать о помощи. Помещение, в котором вы находитесь, изолировать от проникновения в него дыма и огня, уплотнив дверные притворы влажной тканью.

Дышать в задымленном помещении необходимо через влажную ткань, плотно закрывающую рот и нос. Использование общевойсковых фильтрующих противогазов (респираторов, марлевых повязок и т.п.) для защиты органов дыхания в задымленной зоне не допускается, т. к. они не защищают от угарного газа – основного отравляющего вещества, выделяющегося при пожаре.

От воздействия высокой температуры защищает плотная верхняя одежда (пальто, фуфайка, одеяло и т.п.), смоченная водой.

5. Встретить пожарные подразделения и точно указать место пожара.

По прибытии первого пожарного подразделения сообщить руководителю тушения пожара о наличии в здании людей, месте возникновения пожара, принятых мерах по эвакуации людей и тушению пожара.

6. Первая медицинская помощь на пожаре оказывается после эвакуации пострадавшего в безопасное место и включает в себя:

6.1. При отравлении продуктами горения и потере сознания – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

6.2. При ожогах – наложение стерильной повязки на пораженную поверхность тела. Обильное питье.

6.3. При переломах – наложение шин и обеспечение неподвижности поврежденных частей тела.

7. Вызвать аварийные службы города:

7.1. Скорая помощь – 03 (207-2705).

7.2. Мосгаз - 04 (917-4525).

7.3. Мосэнерго – 220-3434.

7.4. Мосгорсвет – 951-2745.

7.5. Мосводопровод – 261-3343.

7.6. Радиационный контроль – 379-7881.

7.7. Экологическая скорая – 283-6628.

8. Противопожарный режим в быту обеспечивается исключением источников зажигания (электрическая энергия, открытый огонь) или горючих материалов, поддержанием в исправности устройств противопожарной защиты:

8.1. Защита электросети освещения обеспечивается калиброванными плавкими вставками (в жилых зданиях с газовыми плитами на ток 6 – 16 А).

8.2. Использование электронагревательных приборов (электрокипятильников, чайников и пр.) допускается только в специально отведенных местах, оборудованных столами с несгораемыми столешницами (подставками).

8.3. На балконах и лоджиях запрещается складирование мебели и имущества.

8.4. При уходе из квартиры необходимо осмотреть помещения квартиры, отключить все электроприборы, закрыть окна и двери.

8.5. На путях эвакуации (в общих коридорах, лестничных клетках, лифтовых холлах и т.п.) запрещается размещение мебели, шкафов, сейфов и других предметов, препятствующих эвакуации людей из здания.

8.6. Двери лестничных клеток должны иметь исправные доводчики-самозакрыватели.

8.7. Вторые эвакуационные выходы (запасные) должны иметь легкооткрываемые запоры с внутренней стороны.

8.8. Устройства противопожарной защиты (внутренние пожарные краны, клапаны дымоудаления) должны содержаться в постоянной готовности к действию.

8.9. Нежилые помещения (подвалы, чердаки и пр.) должны содержаться в чистоте и быть постоянно закрытыми на замки. Информация о нахождении ключей от этих помещений размещается у входа.