| Знаки пожарной безопасности Конец формы |  |
| --- | --- |
| Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. Огнетушитель; В местах размещения огнетушителя. Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной); В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану. Пожарный гидрант; У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах. Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики; В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги. Звуковой оповещатель пожарной тревоги; В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики». |
| Начало формы Конец формы |  |
| Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества; Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д.. Взрывоопасно; Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.. Опасность поражения электрическим током; На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов. Пожароопасно. Окислитель; На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя. |
| Начало формы Конец формы |  |
| Выход здесь (левосторонний); Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу<. Выход здесь (правосторонний); Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. Направляющая стрелка; Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения. Направление к эвакуационному выходу направо; На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. Для открывания сдвинуть; На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей. Указатель выхода; Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу. Указатель запасного выхода; Над дверями запасного выхода. |
| Начало формы Конец формы |  |
| Запрещается курить; Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить; Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре. Проход запрещен; У входа в опасные зоны, помещения, участки и др.. Запрещается тушить водой; В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара. Запрещается загромождать проходы и (или) складировать; На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах. |  |
| Нарисовать предлагаемые Знаки пожарной безопасности Конец формы |  |
| Цветографическое изображение; Смысловое значение; Место размещения (установки) и рекомендации по применению. Огнетушитель; В местах размещения огнетушителя. Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики. |
| Начало формы Конец формы |  |
| Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества. Опасность поражения электрическим током. |
| Начало формы Конец формы |  |
| Выход здесь. Указатель запасного выхода. |
| Начало формы Конец формы |  |
| Запрещается курить. Запрещается пользоваться открытым огнем и курить. ----------------------------------------------------------------------. |  |

Нарисовать следующие  знаки. Максимум – 8 баллов

|  | Огнетушитель |
| --- | --- |
|  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики |
|  | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества |
|  | Опасность поражения электрическим током |
|  | Выход здесь |
|  | Указатель запасного выхода |
|  | Запрещается курить |
|  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить |

Нарисовать следующие  знаки.   ОУ ________________

|  | Огнетушитель |
| --- | --- |
|  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики |
|  | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества |
|  | Опасность поражения электрическим током |

|  | Выход здесь |
| --- | --- |
|  | Указатель запасного выхода |
|  | Запрещается курить |
|  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить |